化学品的存放

一、基本要求

1、所有化学药品的容器都要贴上清晰永久标签，以标明内容及其潜在危险，严格实行分类存放的要求。

2、不稳定的化学品分开储存，标签上标明购买日期。将有可能发生化学反应的药品试剂分开储存，以防相互作用产生有毒烟雾、火灾，甚至爆炸。

3、挥发性和毒性物品需要特殊储存条件，未经允许不得在实验室储存剧毒药品。

4、装有腐蚀性液体容器的储存位置应当尽可能低，并加垫收集盘，以防倾洒引起安全事故。

5、在实验室内不得储存大量易燃溶剂，用多少购置多少。原则上，实验室内危化品存量应未超过2周用量。实验内存放的危化品总量符合规定要求：50m2以下的实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100L或100Kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50Kg，且单一包装容器（量）不应大于20L或20Kg。

二、 存放环境

各种化学物品危险特性不—样，在温湿度要求上也应分别对待，以有利贮存安全保证质量。

1、易爆物品

应储存在库内温度低于30℃的条件下，相对湿度应保持在75—80％。

2、氧化剂

一般氧化剂应控制在30℃以下。对于一些含结晶水的氧化剂如硝酸盐类因受热后熔化失去结晶状态引起潮解，库房温度就不宜超过28℃，要保持在保温库房内。相对湿度应保持在75％以下。

3、压缩和液化气体

仓库温度应不宜超过32℃，相对湿度应控制在80％以下，以防止钢瓶生锈。

4、自燃物品

仓库温度应在28—30℃左右，相对湿度应保持在80％以下。储存黄磷库房，冬季库房温度最低不能低于3℃。

5、防潮物品

库房温度应在30℃左右。相对湿度一般应在75℃以下，要特别注意采取防潮的措施。

6、易燃液体

必须严格控制库内温度，防止库内温度过高，特别要根据液体的沸点与闪点的高低来控制温度。

7、易燃固体

湿度过高或湿度过大，都会影响易燃固体的安全储存。如硝化棉的贮存需含有30％的湿润剂乙醇，库内温度应控制30℃以下。樟脑、精茶等相对湿度应在80％以下。储存二级易燃固体的仓库，温度不得超过32℃。

8、毒害品

毒害品仓库温度不宜超过32℃，相对湿度应控制在80％以下。对于氰化物，库内要保持干燥，因为氰化物与潮湿空气接触可产生剧毒的氰化氢气体。

9、腐蚀性物品

这类物品，品种较多，性能各异，固、液体都有，为此必须根据其性质，对温、湿度加以控制。